Vagonová váha MN08 – popis sestavení

Model vagonové váhy v měřítku N tvoří díly z leptaného mosazného plechu tl. 0,16 mm a odlitky z resinu. Součástí je stručný návod na stavbu. 
Stavebnice vagonové váhy se skládá z vážního domečku, vážního mostu a krytu kanálu pro vedení pákového systému (pouze imitace).
Úvodem

Všechny leptané díly se vyštípnou z aršíku a jemným pilníčkem se začistí zbytky přichycovacích můstků. Pozor, abyste omylem neodštípli zámky ke spojení obvodových stěn domečku s podstavcem. 
Předpokládá se, že 
· většina ohybů bude provedena v ohýbačce leptů; jen některé ohyby budou provedeny kleštičkami s plochými čelistmi,

· jednotlivé díly domečku budou slepeny kyanoakrylátovým (vteřinovým) lepidlem nebo pájením – v tomto ohledu záleží na zkušenosti a zručnosti modeláře,

· před sestavováním budou díly očištěny a odmaštěny,

· povrchovou úpravu si modelář zvolí podle své úvahy.
Sestavení vážního domečku
Vážní domeček tvoří díly ozn. a) obvodové stěny, b) střecha a c) podstavec. Součástí je i d) semafor. 
Obvodové stěny

· jednotlivé části se ohnou podle svislých ohýbacích rysek (rysky zůstanou uvnitř);

· spojení „1.“ a „4.“ dílu obvodové stěny je řešeno díky proleptané plošce, kterou je stejně jako stěny nutné ohnout o 90° dovnitř;

· spoj se slepí nebo spájí; 
· na podélných (dlouhých) stěnách jsou v horní části ohýbací ryskou odděleny plošky k přilepení (resp. připájení) střechy. Jejich ohnutí směrem dovnitř domečku se provede jen o maličký úhel (rozhodně NE o 90°!); 
· na obou bočních (úzkých) stěnách jsou v horní části maličké plošky, které se rovněž ohnou o 90° dovnitř budky – slouží k lepšímu uchycení střechy;

· před připevněním bočních stěn spolu s přilepenou (připájenou) střechou k podstavci se doporučuje „zasklít“ okno (běžnou fólií). 
Střecha
· střechu je nutno před přilepením vytvarovat, nejlépe se to dělá v tvářecím modelářském přípravku; 
· podstatné je, aby radius ohybu naprosto přesně korespondoval s radiusem horního oblouku bočních stěn;
· ve střešním dílu je miniaturní otvor pro zasunutí pevnějšího drátku, průměru cca 0,3 – 0,5 mm, na jehož horním konci je přilepen (přiletován) semafor, který má obě křídla v jednom celku, výška semaforu nad budkou není kritická, záleží na citu modeláře;

· drátek protažený otvorem je těsně pod ním ohnut do úhlu 90°, a to tak, aby byl podélně s osou střechy při praporcích semaforu roztažených napříč;

· v této poloze se zakápne cínem;

· praporce semaforu lze při této adjustaci drátku jemně dotvarovat. 
Podstavec
· u podstavce se nejdříve ohnou podle rysek okraje, ne však v úhlu 90°, ale jen asi cca 60°;

· je žádoucí zevnitř propájet rohy kapkou cínu, aby se spoj scelil, před barvením je vhodné event. rozlitý cín zbrousit jemným brusným nástrojem;
· v podstavci je v jedné boční hraně probrání pro krycí plech (imituje zakrytí kanálu, kterým je veden pákový systém váhy). Je nutné, aby budka byla posazena na podstavec tak, aby okno v budce korespondovalo s tímto otvorem pro krycí plech;

· zámky vyčnívající ze spodní hrany obvodových stěn budky stačí v otvorech podstavce jen přihnout, není nezbytné je lepit (pájet);

· krycí plech kanálu se event. může přilepit (připájet) zespodu k podstavci budky, vhodné to bude udělat až podle vyměření přesného usazení budky v kolejišti. 
Semafor
· semafor (správně signální přístroj) byl v originále mechanicky spojen s měřícím zařízením a byl instalován nad vážním domkem. Semafor signalizoval, zda-li je dovoleno přejet kolej nad váhou, či nikoliv. Když byla ramena ve vodorovné poloze, bylo zakázáno na váhu vjíždět. Na modelu pochopitelně není semafor funkční a je nastaven v poloze „volno“.
Instalace vážního mostu
· Před vložením a přilepením dílu mezi kolejnice je nutné na mostu zkontrolovat náběhy na koncích, aby se nestalo, že o ně budou zarážet dvojkolí vagonů. Je nutné si uvědomit si, že šířka mostu nemusí naprosto přesně korespondovat s rozměry všech možných dvojkolí vyskytujících se na kolejištích našich modelářů. Most byl pří vývoji velmi pečlivě poměřován s kolejivem od několika výrobců. Optimalizován byl na kolejivo firmy PECO a Fleischmann;

· pokud nebude šířka mostu vyhovovat kvůli nějakému dvojkolí, je možné ho před zalepením opilovat;

· pokud někdo používá koleje v CODE 80, bude si muset vážní most před adjustací vhodně podložit, pokud chce docílit toho, aby byl přibližně v úrovní hlavy kolejnic;

· před přilepením se konečné ustavení mostu doporučuje vyzkoušet testovým provozem všech vozidel, které budou přes váhu projíždět. 
Návod sestavil „hlav“. Děkuji
PAGE  
2

